蚌埠市第三人民医院麻醉深度监护仪

采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位：  蚌埠市第三人民医院

编制时间：  2021年8月6日

1、项目名称：蚌埠市第三人民医院麻醉深度监护仪采购项目

2、采购人：蚌埠市第三人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、采购预算：60万元   采购最高限价:60万元

5、免费质保期：4年

6、供货时间：合同签订后30天内

7、拟采用的评审方法：综合评分法

8、付款方式：货物送到并安装验收合格后，支付货款的30%，满3个月后，支付货款的30%，满6个月后，支付货款的35%，余5%货款质保期满后一次性付清。

9、供应商资格或特别要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件；

3.本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须拥有有效的营业执照；

3.2、供应商如为代理商须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或备案凭证；供应商如为生产商须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证和中华人民共和国医疗器械经营许可证；（所投产品属于医疗器械的）

3.3、投标人所投产品为一类医疗器械，须提供有效的医疗器械备案凭证；投标人所投产品为二类或三类医疗器械，须提供有效的医疗器械注册证；（所投产品属于医疗器械的）

3.4、本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.5、投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

麻醉深度监护仪参数

( 采购3台)

- *麻醉深度监护仪单机,整机原装进口；

- ≥6英寸触摸屏，同屏显示监测参数、患者信息、脑电波形、参数趋势图、报警提示、电池电量等；

- 监测主要参数包括脑电双频谱指数或麻醉深度指数、信号质量、肌电信号、爆发抑制比等；

- 采样率≥2000次/秒；

- 脑电双频谱指数或麻醉深度指数：范围100～0（从完全清醒～无脑电信号），实时显示患者镇静、睡眠、昏迷程度；

- 信号质量:范围100～0，实时显示；

- 肌电信号:能实时监测肌电强度，以0～100表示状态值；

- 爆发抑制比范围：0～100％，实时监测记录，为过深麻醉和镇静提供定量参考数据，保证麻醉安全；

- 脑电波波幅：多档可调；

- 趋势图：实时观察，多时间可调；

- 具有快照功能或波形冻结功能；

- 可存储≥1200小时患者的历史数据和波形；

- 所有数据可通U盘导出或导入，可打印数据；

- 报警功能：多种报警功能；

- 有效肌电、电刀等干扰过滤，能在电刀下工作，保证数据采集准确；

- 具有锂电池供电；

- 具有联网功能，可连接科室手麻系统；

- 多种手术状态可调；

- 具有病例演示功能；

- 软件终身免费升级，具有功能拓展能力。可与靶控泵连接进行闭环靶控输注；

- 标配推车，打印机；

- 提供配置清单，易损件分项报价；所有耗材如传感器限价400元/人，此耗材限价包含设备配套所有耗材，未提供视为赠送，作为评分重要依据；

- *提供至少5家三甲医院使用证明；

备注：采购需求书中带“* ”的技术条款为重要技术要求，评审时为产品性能和质量重要评分依据（需提供相关证明文件），不满足将导致扣分，但不做废标处理；其他未标注的一般参数均纳入评审，参与扣分。

附件：

蚌埠市第三人民医院麻醉深度监护仪

采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第三人民医院麻醉深度监护仪采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

特此函告