蚌埠市第三人民医院NO治疗仪

采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位：  蚌埠市第三人民医院

编制时间：  2021年8月8日

1、项目名称：蚌埠市第三人民医院NO治疗仪采购项目

2、采购人：蚌埠市第三人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、采购预算：45万元   采购最高限价:45万元

5、免费质保期：3年

6、供货时间：合同签订后30天内

7、拟采用的评审方法：综合评分法

8、付款方式：货物送到并安装验收合格后，支付货款的30%，满3个月后，支付货款的30%，满6个月后，支付货款的35%，余5%货款质保期满后一次性付清。

9、供应商资格或特别要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件；

3.本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须拥有有效的营业执照；

3.2、供应商如为代理商须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或备案凭证；供应商如为生产商须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证和中华人民共和国医疗器械经营许可证；（所投产品属于医疗器械的）

3.3、投标人所投产品为一类医疗器械，须提供有效的医疗器械备案凭证；投标人所投产品为二类或三类医疗器械，须提供有效的医疗器械注册证；（所投产品属于医疗器械的）

3.4、本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.5、投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

NO治疗仪

(预算45万,采购1台)

适用范围

新生儿持续肺动脉高压、急性呼吸窘迫综合征、先心病合并肺动脉高压、高原肺水肿、慢性阻塞性肺疾病、海水型呼吸窘迫综合征、非典型性肺炎、吸入性肺损伤

主要参数

*（1）中文操作彩色显示屏，显示内容：监测NO,NO2浓度，供气瓶NO气体浓度、潮气量、呼吸频率、呼吸比、NO当前治疗浓度，总治疗时间等。

（2）治疗气中NO浓度控制：治疗气中NO浓度控制与对应呼吸机参数值和NO标气浓度相关，最大可以配出的NO浓度为99.9ppm，开机自动预热归零校准，无需做密闭性监测。

（3）监测一氧化氮和二氧化氮浓度。

* （4）能与任何品牌呼吸机结合使用（只要呼吸机提供持续气流）。

* （5）可监测周围环境的一氧化氮和二氧化氮浓度,监测设置范围：

NO 0-100ppm, NO2 0-10ppm。

（6）具有一氧化氮和二氧化氮浓度报警功能。

（7）NO标气输出流量控制0-950ml/min连续可调，精确度±5%F.S。

（8）NO气体输入压力为1 bar。

（9）供气气瓶NO浓度为1000 ppm，双安全阀门设计。

（10）后备电池：≥5小时；方便急救移动时使用。

（11）具备配气和监测两大功能，与任何品牌呼吸机联用，可定时、定量提供NO治疗气 。

* （12）气泵抽气量≥250L/min。

（13）配备专用台车。

* （14）采用超长寿命进口传感器，高精度流量控制系统。

（15）内置打印机，可方便快捷的打印相关治疗数据。

（16）提供配置清单。

备注：采购需求书中带“* ”的技术条款为重要技术要求，评审时为产品性能和质量重要评分依据（需提供相关证明文件），不满足将导致扣分，但不做废标处理；其他未标注的一般参数均纳入评审，参与扣分。

附件：

蚌埠市第三人民医院NO治疗仪

采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第三人民医院NO治疗仪采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

特此函告