蚌埠市第一人民医院泌尿外科一批设备采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位： 蚌埠市第一人民医院

编制时间：  2022年5月19日

- 1、项目名称：蚌埠市第一人民医院泌尿外科一批设备采购项目

- 2、采购人：蚌埠市第一人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、项目编号：ZCGF-BBYY-2022013

5、主要内容：输尿管镜1套（进口）、等离子电切镜系统1套（进口）、体外碎石机1台、等离子电切镜系统1套，详见采购需求。

6、采购预算：输尿管镜1套/10万元、等离子电切镜系统1套/40万元、体外碎石机1台/15万元、等离子电切镜系统1套/20万元。

7、免费质保期：整体质保三年

8、供货安装期：国产设备15天，进口设备45天

9、拟采用的评审方法：综合评分法

10、付款方式：设备安装、调试、验收合格后凭开具的正规发票及验收合格入库单付50%，三个月付40%，10%作为质保金质保期满支付。

11、供应商资格或特别要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须拥有有效的营业执照；

3.2、供应商如为代理商须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或备案凭证；供应商如为生产商须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证和中华人民共和国医疗器械经营许可证；（所投产品属于医疗器械的）

3.3、投标人所投产品为一类医疗器械，须提供有效的医疗器械备案凭证；投标人所投产品为二类或三类医疗器械，须提供有效的医疗器械注册证；（所投产品属于医疗器械的）

3.4、若供应商所投产品为进口产品，需提供产品的销售逐级授权书；

3.5、本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.6、投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

泌尿外科一批设备功能需求

一．总体要求

1.到货期：国产设备15天，进口设备45天。

2.质保期：整体质保三年。

3.付款方式：设备安装、调试、验收合格后凭开具的正规发票及验收合格入库单付50%，三个月付40%，10%作为质保金质保期满支付。

4.耗材及易损件价格清单单独列出，耗材回款期三个月。

二．设备清单

| 序号 | 设备名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 预算价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输尿管镜 | 进口 | 1 | 套 | 10 |
| 2 | 体外碎石机 | 国产 | 1 | 台 | 15 |
| 3 | 等离子电切镜系统 | 国产 | 1 | 套 | 20 |
| 4 | ▲等离子电切镜系统 | 进口 | 1 | 套 | 40 |
| 合计 |  |  |  |  | 85 |

三．功能需求

1、输尿管镜

★1.1知名品牌，纤维输尿管肾镜，≧5万像素，图像无扭曲，12°光学视角。

★1.2工作直径：8/9.8Fr，工作通道5Fr,工作长度≧430mm。

1.3镜内采用光学纤维，镜子可微曲、气熏、浸泡、高温高压消毒。

1.4出入水阀门开关可拆卸及更换，镜子前端采用防损伤设计。

1.5器械通道具有2个密封垫帽。

1.6配备专用的镜鞘、治疗器械，包括5Fr.活检钳两把，5Fr.可弯性活检钳一把，5Fr.长鳄鱼嘴抓钳一把，5Fr.可弯性活检钳一把。

1.7配镜头器械消毒盒。

2、体外碎石机

2.1冲击波发生器

2.1.1波源：采用透镜式电磁式冲击波波源。

★2.1.2具备自动水循环和自动水汽分离功能。

2.1.3治疗挡位≥5，可针对不同的结石部位及硬度选择不同的挡位。

2.1.4高压电容容量≥1uf，最大能量≥180J。

2.1.5冲击波聚焦范围：径向≤10mm，轴向≤80mm，冲击波脉宽≤1μs冲击波前沿≤0.5μs。

2.1.11电磁盘寿命≥150万次或治疗≥1000个病人。

2.2治疗定位系统

★2.2.1配备超声定位装置，发射杯焦点沿B超探头中轴线平行移动的定位装置。

2.2.2治疗头采用上定位（非上下旋转实现），可任意转动、既可以电动，又可以手动；治疗头上下、前后运动范围0-250mm。

2.2.3治疗头左右摆动的角度≥60°，治疗头前后翻转的角度≥60°，治疗头沿探头中轴线直线运动的行程≥100mm。

2.2.4具有一键式锁定靶位电动自动定位功能。

2.2.5机械手臂可多角度冲击波治疗深度≥130mm，定位精度≤1mm。
2.3治疗床

2.3.1承重：≥120KG。

2.3.2治疗床运动行程：上下行程≥180mm，左右行程≥200mm。

2.3.3治疗床和主机均配置有滑轮。

3、等离子电切镜系统（国产）

3.1具备内镜下消融切割和止血功能。

★3.2可封闭7mm血管，配备专用的止血钳夹，可最大闭合10mm血管。

3.3所提供等离子电极、电切镜、主机为同一品牌。

3.4切割消融时间可控制在500ms内，设置时间到后可自动切断输出。

★3.5工作频率100KHz,具有低频超脉冲等离子LSP模式，可实现生理盐水下精准薄切，热渗透控制在100μm。

3.6主机面板LED显示，可显示切割消融、凝固止血、时间、指示、警示等。

3.7主机可实现多级分段功率输出，最大输出功率≥400W。

3.8具有热损伤保护系统功能，当手术时出现组织阻抗、温度、热损程度、出血等情况时，可自动调整功率输出和调整切割消融或凝血的比例。

3.9具有膀胱肿瘤精准射频技术。

★3.10电切镜视向角12°，一条配18.5FR的外鞘，一条配26FR的外鞘。

3.11内窥镜可低温等离子消毒。

3.12配置：包括但不限于等离子主机1台；脚踏开关1副；手术电极1支；12°内窥镜2套（含镜体、鞘管、闭孔器等）；操作器2个；吸引器接头2个，冲洗瓶2个。

4、等离子电切镜（进口）

★4.1主机具备单极、双极、生理盐水等多种模式，可用于开放式手术，腔镜下和内镜手术，满足手术的各种需求。

4.2有环形、斜环形、滚球形、针形、纽扣形剜除电极等多种电极可选。

4.3彩色触摸屏调节，具有自动生理盐水检测、自动启动、自动排烟功能及器械识别功能。

★4.4镜头：12°电切镜，直径≤4mm，可高温高压消毒。

4.5工作手件：双极被动式工作把手，自带可旋转持续灌流系统。

4.6内管鞘含标准闭孔器，外管鞘26Fr，工作部加长，双旋阀可旋转，具备防堵塞系统。

4.7配置：包括但不限于等离子主机1台、脚踏开关1副、手术电极1支、12°内窥镜1套（含镜体、内外鞘管、闭孔器等）、操作手件1个、艾力克1套、电切环1根、导线1副

蚌埠市第一人民医院泌尿外科一批设备采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

蚌埠市第一人民医院泌尿外科一批设备采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

特此函告