## 蚌埠市第一人民医院小儿外科耗材采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位：蚌埠市第一人民医院

编制时间：2022年11月30日

- 项目名称：蚌埠市第一人民医院小儿外科耗材采购项目

- 2、采购人：蚌埠市第一人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、项目编号：ZCGF-BBYY-2022036

5、主要内容：蚌埠市第一人民医院小儿外科耗材采购项目，具体详见采购需求。

6、采购预算：676000元

7、质保期：耗材全生命周期；

8、供货安装地点：免费送货至采购人指定地点；

- 9、供货要求：接医院通知后，按医院要求时间进行供货；

10、拟采用的评审方法：综合评分法 ；

11、招标周期：2年，以1+1形式签订合同，即先签订一年合同，如一

年之后无重大调整，且中标人服务满足临床需求，则经审批后可续签一年合同。

（如遇国家和省市政策价格调整须无条件严格按规定执行）。

12、付款方式：付款周期为3个月，例如供货第1个月的货款第4个月结算，第

2个月的货款第5个月结算，中标人依据实际供货数量及价格向招标人开具正规

发票，招标人收到发票后15日内完成货款支付。

13、供应商资格或特别要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商须具有有效的营业执照；

3.2供应商如为代理商须具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证；如所投产品制造商在国内注册成立的，代理商投标时还须提供制造商的有效医疗器械生产许可证或备案凭证；供应商如为制造商须具有有效医疗器械生产许可证或备案凭证和医疗器械经营许可证或备案凭证；

3.3投标人须执行《安徽省公立医疗机构医用耗材采购推行“两票制”实施意见》的相关规定及当地相关政策；

3.4所投产品如属于安徽省医药集中采购中心平台范围交易目录的产品须提供流

水号及限价，备案目录提供流水号，且备案目录投标产品不超过10%。

3.5本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.6投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

清单及参数

| 小儿外科耗材清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 需求参数 | 规格型号 | 品牌 | 采购限价（元） | 两年预估数量（个） | 总预算金额（元） | 备注 |
| *一次性包皮环切吻合器 | 1、适用于阴茎包皮过长和包茎的切割。2、由含自锁齿的外环刀口、硅橡胶垫环、内环构成。3、配有相关辅助材料（如阴茎周径尺、创可贴或弹性绷带等）,4、对皮肤无刺激，皮肤致敏性指数应不大于1级；细胞毒性不大于1级。 5、一次性无菌使用 6、内径12mm-24mm,型号齐全，满足需求。 | 各规格 | 国产 | 480 | 1310 | 628800 |  |
| 外科术中止血材料（消融电极） | 1、消融电极可与国产电刀、进口高频电刀和低温等离子多功能手术系统连接使用。2、外观和防滑手控按键设计，手控与脚控可切换使用。3、刀头长度可在4~14厘米范围内自由调节，满足深部和表浅部手术的需求。 4、外部绝缘层可耐高温300度，集电切、电凝、吸烟于一体，能同步实现，电凝产生大量烟雾时同步吸出术中的烟雾，且不会影响腹部气压，如有特殊手术，接口处阀门可随时关闭或开启吸烟功能，满足不同腹腔镜手术的需求，电极连接处为陶瓷头，术中更好保护周边组织，滴水功能可有效对手术部位进行冲洗和杀菌。 5、电极刀头表面带有TPFE防粘连涂层；减少粘连,焦糊，保证手术中切割锋利。6、消融电极应为无菌一次性使用，采用环氧乙烷灭菌，残留量应≤10ug/g。 | 各规格 | 国产 | 680 | 40 | 27200 |  |
| 可吸收结扎夹 | 1、材料由对二氧六环酮聚酯(PPDO)制成，体内可降解，植入人体后约180天降解为水和二氧化碳。2、最大可结扎直径8mm血管和组织，型号齐全，需提供小号、中号、大号、加大号四个规格。闭合方式为锁扣式，结扎稳定。3、小号夹可通过5mm直径穿刺管。4、环氧乙烷灭菌，一次性无菌包装。 | 各规格 | 国产 | 200 | 100 | 20000 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 676000 |  |
| 备注：招标清单为两年预计用量。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 投标公司必须具备该产品经营资质并提供所供耗材《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械注册证》、《营业执照》、《医疗器械经营许可证》等按国家要求规定在注册期内，同时提供相关授权（进口产品提供逐级授权）。 2.如果耗材属于安徽省医药集中采购平台采购产品则必须满足两票、网采相关要求，否则视为废标; 3、*号产品为核心产品，投标覆盖率100%; 4、招标周期两年，以1+1形式签订合同，即先签订一年合同，如一年之后无重大调整，且中标人服务满足临床需求，则经审批后可续签一年合同。（如遇国家和省市政策价格调整须无条件严格按规定执行）。 5、付款方式：付款周期为3个月，例如供货第1个月的货款第4个月支付，第2个月的货款第5个月支付。 6、 SPD供应链费用：供应商所报价格不含SPD精细化管理费用（费率为1.8%），由供应商和SPD服务商根据实际耗材供货量和金额单独结算。 7、所投产品应是安徽省医药集中采购平台高值耗材集中交易目录产品，其中所投备案产品的总价不得超过此次投标总金额的10%。 - 8、提供最新一批安徽省27位医保收费代码 9、报价：保证同品牌报价不得高于省属医院且不得高于本市同级别医院。 10、 招标方式：招标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

蚌埠市第一人民医院小儿外科耗材采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第一人民医院小儿外科耗材采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

- 特此函告